Verilog学习笔记

一、基本操作

- 模块的声明

在开始编程前，需要先声明模块的相关信息，结构如下：

module top_module (input … ,output …) //为模块命名，声明输入、输出变量

…

endmodule   //模块结束

- 分配指令

module top_module (input in, output out)

assign out = 1;

assign out = 0;

assign out = in;

assign out = ~in; //非运算

endmodule

上述每行以assign开头的指令各自独立，仅是为了方便才放在一起。

- 以assign开头的第一行指令表示：

“将1赋给输出端口out，输出端口out输出1”

- 以assign开头的第二行指令表示：

“将0赋给输出端口out，输出端口out输出0”

- 以assign开头的第三行指令表示：

“将输入端口in和输出端口out连接，输出端口out输出输入端口in的值”

- 以assign开头的第四行指令表示：

“输入端口in和输入端口out按照非逻辑连接，并从输出端口out输出”

module top_module (input A, input B, output out)

assign out = A && B;

assign out = A || B;

assign out = A ^ B;

assign out = ~(A ^ B);

endmodule

上述每行以assign开头的指令各自独立，仅是为了方便才放在一起。

- 以assign开头的第一行指令表示：

“将输入端口A和输入端口B按照与逻辑连接，并从输出端口out输出”

- 以assign开头的第二行指令表示：

“将输入端口A和输入端口B按照或逻辑连接，并从输出端口out输出”

- 以assign开头的第三行指令表示：

“将输入端口A和输入端口B按照异或逻辑连接，并从输出端口out输出”

- 以assign开头的第四行指令表示：

“将输入端口A和输入端口B按照同或逻辑连接，并从输出端口out输出”

- 声明导线

module top_module (input in, output out);

wire not_in;

assign not_in = ~in;

assign out = ~not_in;

endmodule

当线路连接中出现中转线时，需要借助wire指令来声明中转线。这是因为中转线并不直接连向输出端口。

二、向量

1. 声明n位导线向量

wire [n-1:0] vector_name         //小端定义方式，第n-1位为最重要（高）位

wire [0:n-1] vector_name         //大端定义方式，第0位为最重要（高）位

reg [n-1:0] reg_name              //n位寄存器（register）

reg [0:n-1] reg_name              //n位寄存器（register）

reg [0:n-1] reg_name [0:m-1]    //m个打包在一起的n位寄存器

module top_module (

input wire [2:0] vec,  //声明了一个名为vec的3位小端输入导线

output wire [2:0] outv,  //声明了一个名为outv的3位小端输出导线

output wire o2,  //名字前无特殊说明都是1位导线

output wire o1,

output wire o0  );

assign outv = vec;  //也可以写成assign outv[2:0] = vec[2:0]

assign o0 = vec[0];

assign o1 = vec[1];

assign o2 = vec[2];

endmodule

将一个导线向量的值赋给另外一个导线向量时，需要保证另外一个导线向量的位数足够，否则溢出或出错。而且，根据定义的顺序，调用向量中一系列元素的顺序以及赋值的顺序不可以颠倒，即不可以出现：

assign outv[2:0] = vec[0:2]

在定义3位导线outv和3位导线vec时，都是按照小端的顺序定义的。那么在赋值的时候就必须都按照小端的顺序赋值。

2. 调用向量中指定元素

如果导线向量w是小端定义的，导线向量b是大端定义的，那么：

- w[3:0]      // 表示导线向量w的较低4位

- b[0:3]      // 表示导线向量b的较高4位

- assign w[3:0] = b[0:3];    //将w的较低4位分配给b的较高4位

3. 按位操作

module top_module(

input [2:0] a,

input [2:0] b,

output [2:0] out_or_bitwise,

output out_or_logical,

output [2:0] out_and_bitwise,

output out_and_logical,

output [5:0] out_not);

assign out_or_bitwise = a | b;    //按位或（分别或）

assign out_or_logical = a || b;   //逻辑或（整体或）

assign out_and_bitwise = a & b;   //按位与（分别与）

assign out_and_logical = a && b;  //逻辑与（整体与）

assign out_not[2:0] = ~a;

assign out_not[5:3] = ~b;

endmodule

4. 连接运算符（{}）

连接运算符可以用来连接向量中的一个或多个元素，也可以用来连接长度确定的某进制数。借助连接运算符，可以实现颠倒向量元素的顺序等目的。

其中，长度确定的某进制数按照：

（二进制下的位数）+ 撇号 + （特定数制）+（特定数制下表达形式）

的形式来表示，例如：

4’ha		二进制下为4位的十六进制（h）数a（即1010）；

4’d10  		二进制下为4位的十进制（d）数10（即1010）；

3’b000 	二进制下为3位的二进制（b）数000；

1’b0		二进制下为1位的二进制（b）数0；

需要注意的是，后两个例子表示的数虽然在数值上都一样，但在位数上却不一样。

那么，借助连接运算符（{}）连接4’ha和4’10，可以表示为：

{4’ha, 4’d10}

最后的结果就是：

8’b10101010

module top_module (

input [4:0]a, b, c, d, e, f,

output [7:0] w, x, y, z );

assign z = {e[0],f[4:0],1'b1,1'b1};

assign y = {d[3:0],e[4:1]};

assign x = {b[1:0],c[4:0],d[4]};

assign w = {a[4:0],b[4:2]};

endmodule

5. 复制运算符

复制运算符可以用来重复某一向量中的指定元素（组）或长度确定的某进制数。通常和连接运算符一起出现，按照：

{（重复次数）{元素（组）或长度确定的某进制数}}

的形式达到复制的目的，例如：

{5{1'b1}}          		即5'b11111

{2{a,b,c}}          		即{a,b,c,a,b,c}

{3'd5, {2{3'd6}}}  		即9'b101_110_110

需要注意的是，复制后的整体要用花括号括起来。

module top_module (

input [7:0] in,

output [31:0] out

);

// Concatenate two things together:

// 1: {in[7]} repeated 24 times (24 bits)

// 2: in[7:0] (8 bits)

assign out = { {24{in[7]}}, in };

endmodule

三、模块

※子模块的声明

在top_module下继续声明子模块的方式有两种：

（1）按照端口名称：

original_name revised_name ( .name_r1(out1), …, .name_l1(in1), …)

虽然语句繁琐，但这种定义方式下的端口顺序是随意的。

根据上图内容，可以搭建出如下的子模块：

module top_module ( input a, input b, output out );

mod_a instance1 ( .out(out), .in1(a), .in2(b) );

endmodule

（2）按照端口位置：

original_name revised_name ( pin1, … )

这种定义方式需要注意端口的位置，按照子模块自身规定的顺序去连接主模块和子模块之间的接口。

根据上图内容，可以搭建出如下的子模块：

module top_module ( input a, input b, output out );

mod_a instance2 ( a, b, out );

endmodule

注意：连续声明模块只需要一条module，不可以出现多条；而且如果按照第一种方式声明子模块，需要留心端口连接的句点，并且要按照子模块的端口名称来连线。

module top_module ( input clk, input d, output q );

wire q1_trans;

wire q2_trans;

my_dff first ( .clk(clk), .d(d), .q(q1_trans) );

my_dff second ( .clk(clk), .d(q1_trans), .q(q2_trans) );

my_dff third ( .clk(clk), .d(q2_trans), .q(q) );

endmodule

module top_module (

input clk,

input [7:0] d,

input [1:0] sel,

output [7:0] q

);

wire [7:0] q1_trans;

wire [7:0] q2_trans;

wire [7:0] q3_trans;

my_dff8 first ( .clk(clk), .d(d), .q(q1_trans) );

my_dff8 second ( .clk(clk), .d(q1_trans), .q(q2_trans) );

my_dff8 third ( .clk(clk),.d(q2_trans), .q(q3_trans) );

always @(*)

case(sel)

2'b00: q = d;

2'b01: q = q1_trans;

2'b10: q = q2_trans;

2'b11: q = q3_trans;

endcase

endmodule

module top_module(

input [31:0] a,

input [31:0] b,

output [31:0] sum

);

wire [15:0] sum_upper;

wire [15:0] sum_lower;

wire cin_lower;

add16 lower ( .a(a[15:0]), .b(b[15:0]), .cin(0), .sum(sum_lower), .cout(cin_lower) );

add16 upper ( .a(a[31:16]), .b(b[31:16]), .cin(cin_lower), .sum(sum_upper) );

assign sum = {sum_upper, sum_lower};

endmodule

module top_module(

input [31:0] a,

input [31:0] b,

output [31:0] sum

);

wire [15:0] sum_upper;

wire [15:0] sum_lower;

wire cin_lower;

add16 lower ( .a(a[15:0]), .b(b[15:0]), .cin(0), .sum(sum_lower), .cout(cin_lower) );

add16 upper ( .a(a[31:16]), .b(b[31:16]), .cin(cin_lower), .sum(sum_upper) );

assign sum = {sum_upper, sum_lower};

endmodule

module add1 ( input a, input b, input cin,   output sum, output cout );

assign sum = a ^ b ^ cin;

assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);

endmodule

//一个add16模块中包含16个add1模块，这里提供了add16模块；

//即add16模块的各引脚代码已经编写完毕；

//在编写add1模块的代码前，这16个add1模块只是个空壳；

//故需要编写add1模块的各引脚代码

module top_module(

input [31:0] a,

input [31:0] b,

output [31:0] sum

);

wire cout_lower;

wire [15:0] sum_lower;

wire [15:0] sum_upper_0;

wire [15:0] sum_upper_1;

add16 add16_lower ( .a(a[15:0]), .b(b[15:0]), .cin(1'b0), .cout(cout_lower), .sum(sum_lower) );

add16 add16_upper_0 ( .a(a[31:16]), .b(b[31:16]), .cin(1'b0), .sum(sum_upper_0) );

add16 add16_upper_1 ( .a(a[31:16]), .b(b[31:16]), .cin(1'b1), .sum(sum_upper_1) );

always @(*)

case(cout_lower)

1'b0: sum = {sum_upper_0, sum_lower};

1'b1: sum = {sum_upper_1, sum_lower};

endcase

endmodule

module top_module(

input [31:0] a,

input [31:0] b,

input sub,

output [31:0] sum

);

wire [31:0] b_sub;

wire cout_lower;

assign b_sub = {b[31:0]} ^ {32{sub}};

add16 add16_lower ( .a(a[15:0]), .b(b_sub[15:0]), .cin(sub), .cout(cout_lower), .sum(sum[15:0]) );

add16 add16_upper ( .a(a[31:16]), .b(b_sub[31:16]), .cin(cout_lower), .sum(sum[31:16]) );

endmodule

//使用异或的目的在于：对参与运算的负数取反码，之后加1得到补码；

//正数的补码是其本身，将二者的补码作和，可以得到结果的补码；

//对结果的补码减1后，再进行异或操作，可得结果的原码

四、流程处理

1. always块

既然数字电路是由导线连接的逻辑门组成的，那么任何电路都可以被模块指令（module）和分配指令（assign）表述出来。但在某些情况下，这样的表述方式并不是最简便的。流程处理（procedures）为我们提供了另外一种描述电路的方法。

对于综合硬件，有两种always块：

（1）组合逻辑电路：

always @(*)

组合逻辑电路的always块等同于assign指令。描述电路时选取的方法主要取决于句法的简便性。流程块内部的句法和流程块外部的句法是不一样的。

需要注意的是，assign指令的左侧变量必须是网线类型（net type），而always块的左侧变量必须是变量类型（variable type）。

module top_module(

input a,

input b,

output wire out_assign,			//网线类型

output reg out_alwaysblock		//变量类型

);

always @(*) out_alwaysblock = a && b;	//always块实现逻辑与

assign out_assign = a && b;		//assign指令实现逻辑与

endmodule

//这两种方法实现的效果完全一样

（2）时序逻辑电路：

always @(posedge clk)

时序逻辑电路的always块的功能类似于组合逻辑电路的always块，但是前者还会在输出处生成一系列的触发器（flip-flop）。因此时序逻辑电路的输出情况只能在下一时刻（posedge clk）到来时才可见。

※Verilog的三种分配指令

- 连续分配指令：例如assign x = y，只能用于流程块外；

- 阻塞分配指令：例如x = y，只能用于组合逻辑流程块内；

- 非阻塞分配指令：例如x <= y，只能用于时序逻辑流程块内。

module top_module(

input clk,

input a,

input b,

output wire out_assign,

output reg out_always_comb,

output reg out_always_ff   );

assign out_assign = a ^ b;	//连续分配指令

always @(*)

out_always_comb = a ^ b;	//流程阻塞指令

always @(posedge clk)

out_always_ff <= a ^ b;	//流程非阻塞指令

endmodule

2. if语句

（1）always块内if语句的格式为：

always @(*) begin

if (condition) begin

out = x;

end

else begin

out = y;

end

end

（2）流程块外if语句的格式为：

assign out = (condition) ? x : y;

| sel_b1 | sel_b2 | out_assign out_always |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | a |
| 0 | 1 | a |
| 1 | 0 | a |
| 1 | 1 | b |

module top_module(

input a,

input b,

input sel_b1,

input sel_b2,

output wire out_assign,

output reg out_always   );

assign out_assign = (~(sel_b1 && sel_b2)) ? a : b;

always @(*) begin

if (~(sel_b1 && sel_b2)) begin

out_always = a;

end

else begin

out_always = b;

end

end

endmodule

需要注意的是，在编写if语句时，必须全面编写指定条件为真和指定条件为假的执行内容；如果遗漏二者之一，就会导致程序出现问题。下面的例子充分体现了上述要求：

//今欲实现两个功能；

//当CPU过热时，关闭电脑；

//当未抵达目的地且油箱未空时，继续行驶。

module top_module (

input      cpu_overheated,

output reg shut_off_computer,

input      arrived,

input      gas_tank_empty,

output reg keep_driving  );

always @(*) begin

if (cpu_overheated) begin

shut_off_computer = 1;

end

else begin

shut_off_computer = 0;	//交代CPU不过热时执行的操作

end

end

always @(*) begin

if (~arrived) begin

if (~gas_tank_empty) begin

keep_driving = 1;	//未抵达时油箱没空，继续行驶

end

else begin

keep_driving = 0;	//未抵达时油箱已空，停止行驶

end

end

else begin

keep_driving = 0;

end

end

endmodule

3. case语句和casez语句

（1）always块内case语句的格式为：

always @(*) begin             // This is a combinational circuit

case (in)

1'b1: begin

out = 1'b1;     // begin-end if >1 statement

end

1'b0: out = 1'b0;

default: out = 1'bx;	// other circumstances

endcase

end

下面是六选一选择器的示例。

当sel在0到5之间取值时，输出相应序号的数据；

当sel取其他值（default）时，输出0；

//六选一选择器

module top_module (

input [2:0] sel,

input [3:0] data0,

input [3:0] data1,

input [3:0] data2,

input [3:0] data3,

input [3:0] data4,

input [3:0] data5,

output reg [3:0] out   );

always@(*) begin  // This is a combinational circuit

case(sel)

3'b000: out = data0;

3'b001: out = data1;

3'b010: out = data2;

3'b011: out = data3;

3'b100: out = data4;

3'b101: out = data5;

default: out = 0;

endcase

end

endmodule

下面是四位优先编码器的示例。

优先编码器会输出输入序列中从右向左数出现的第一个高电平（1）的位置；

如果输入序列不包含高电平，则输出0；

例如输入8’b10010000，会得到3’d4；

因为8位二进制数出现高电平（1）的最高位置是7（起始序号为0），即输出需要3位；

相应可知，四位优先编码器的输出需要2位；

方便起见，这里使用十六进制和十进制表示输入和输出；

module top_module (

input [3:0] in,

output reg [1:0] pos  );

always @(*) begin

case(in)

4'h0: pos = 2'd0;   //0000

4'h1: pos = 2'd0;	//0001

4'h2: pos = 2'd1;	//0010

4'h3: pos = 2'd0;	//0011

4'h4: pos = 2'd2;	//0100

4'h5: pos = 2'd0;	//0101

4'h6: pos = 2'd1;	//0110

4'h7: pos = 2'd0;	//0111

4'h8: pos = 2'd3;	//1000

4'h9: pos = 2'd0;	//1001

4'ha: pos = 2'd1;	//1010

4'hb: pos = 2'd0;	//1011

4'hc: pos = 2'd2;	//1100

4'hd: pos = 2'd0;	//1101

4'he: pos = 2'd1;	//1110

4'hf: pos = 2'd0;	//1111

endcase

end

endmodule

（2）always块内casez语句的格式为：

casez语句可以有效优化情况繁杂的case语句。声明长度确定的某进制数时使用z或者?表示次要数位，从而实现简化，例如：2’bz0和2’b?0等价。

下面的程序是四位优先编码器的优化版本：

always @(*) begin

casez (in[3:0])

4'bzzz1: out = 2’d0;    // in[3:1] can be anything

4'bzz1z: out = 2’d1;

4'bz1zz: out = 2’d2;

4'b1zzz: out = 2’d3;

default: out = 2’d0;

endcase

end

一个输入能且只能匹配一个输出：

如果按照上面的指令，输入4’b1100；

那么这个输入会匹配第一个形式上符合它的情况，即4’bz1zz；而不是4’b1zzz。

因此，在使用casez语句时，需要注意每个情况的优先级。

当然，为了避免输入符合多种情况，可以稍微更改一下。

下面的程序是八位优先编码器的示例：

module top_module (

input [7:0] in,

output reg [2:0] pos  );

always @(*)

casez(in[7:0])

8'bzzzzzzz1: pos = 3'b000;

8'bzzzzzz10: pos = 3'b001; 	//避免混叠

8'bzzzzz100: pos = 3'b010;

8'bzzzz1000: pos = 3'b011;

8'bzzz10000: pos = 3'b100;

8'bzz100000: pos = 3'b101;

8'bz1000000: pos = 3'b110;

8'b10000000: pos = 3'b111;

default: pos = 3'b000;

endcase

endmodule

| Scancode [15:0] | Arrow key |
| --- | --- |
| 16'he06b | left arrow |
| 16'he072 | down arrow |
| 16'he074 | right arrow |
| 16'he075 | up arrow |
| Anything else | none |

module top_module (

input [15:0] scancode,

output reg left,

output reg down,

output reg right,

output reg up  );

always @(*) begin

case (scancode[15:0])

16'he06b: begin

left = 1'b1;

{down, right, up} = {1'b0, 1'b0, 1'b0};

end

16'he072: begin

down = 1'b1;

{left, right, up} = {1'b0, 1'b0, 1'b0};

end

16'he074: begin

right = 1'b1;

{left, down, up} = {1'b0, 1'b0, 1'b0};

end

16'he075: begin

up = 1'b1;

{left, right, down} = {1'b0, 1'b0, 1'b0};

end

default: {left, right, up, down} = {1'b0, 1'b0, 1'b0, 1'b0};

endcase

end

endmodule